
大同市产品质量监督抽查实施细则
电线电缆
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取电线电缆20m，其中10m为检验样品，另10m为备用样品。

2 检验依据

表1 聚氯乙烯绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线、橡皮绝缘电缆、橡皮绝缘软线和软电缆、挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	标志（外观）
	JB/T 8734.1-2016 

GB/T 5023.1-2008 

GB/T 5013.1-2008

 JB/T 8735.1-2016 

	2
	尺寸
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 5023.2-2008

	3
	导体电阻
	GB/T 3956-2008

GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

GB/T 3048.4-2007

GB/T 5023.2-2008

	4
	拉力试验
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	5
	绝缘和护套厚度
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 5023.2-2008

	6
	绝缘和护套抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	7
	断裂伸长率
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	8
	绝缘热延伸
	GB/T 2951.21-2008

	9
	绝缘热收缩
	GB/T 2951.13-2008

	10
	热失重
	GB/T 2951.32-2008


表2 煤矿用电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	尺寸
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 4909.2-2009

	2
	导体电阻
	MT/T 818.1-2009

	3
	绝缘和护套厚度
	MT/T 818.1-2009

	4
	绝缘和护套抗张强度
	MT/T 818.1-2009

	5
	断裂伸长率
	MT/T 818.1-2009


表3 矿用橡套软电缆
	序号
	检验项目
	检验方法

	
	
	

	1
	尺寸
	GB/T 12972.1-2008

	2
	导体电阻
	GB/T 12972.1-2008

	3
	绝缘和护套厚度
	GB/T 12972.1-2008

	4
	绝缘和护套抗张强度
	GB/T 2951.11-2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5023.1-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分：一般要求

JB/T 8734.1-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第1部分：一般规定

GB/T 5013.1-2008 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求

JB/T 8735.1-2016 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求

GB/T 12706.1-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆

MT 818.1-2009 煤矿用电缆 第1部分：移动类软电缆一般规定

GB/T 12972.1-2008 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

1

